ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน  2557 – กันยายน 2557 ราคารวม VAT 7%

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และของสภากาชาดไทย โดยได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware หรือ Software โดยมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดยหนังสือนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

หมายเหตุ

ในกรณีที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้สามารถเพิ่มวงเงินจากเดิมไม่เกิน 5,000  บาท

(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป                              ราคาประมาณ      ไม่เกิน   30,000   บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1   	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel® 4th Generation Core i5 – 4570 หรือดีกว่า  ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.20 GHz และมี Cache Memory ขนาดอย่างน้อย 6 MB

  - มี Chipset เป็นแบบ  Intel® Q85 Express เทียบเท่าหรือดีกว่า

  - มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนจากโรงงาน

  - มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR3 PC3-12800 / 1600MHz หรือดีกว่า   ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  และสามารถขยายได้รวมสูงสุด 16 GB หรือดีกว่า

  - มี Hard Disk แบบ SATA III หรือดีกว่า ขนาดความจุอย่างน้อย 1 TB ความเร็วรอบ   อย่างน้อย 7,200 รอบต่อนาที

  - มี Expansion Slots แบบ PCI Express x16 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slots เป็นแบบ PCI Express x1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slot

  - มี Port สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ USB Port จำนวนไม่น้อยกว่า 10  Ports (เป็น USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 Ports) , VGA , Display Port , PS/2 , Serial Port, Microphone-in, Speakers/line-out  และ Headphone  จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า  1 Port

  - ส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1000 Mbps

  - มีจอภาพสี (Color Monitor) ชนิด LCD Wide Screen ขนาดอย่างน้อย 19 นิ้ว  จำนวน  1 หน่วย โดยไม่มี Dead Pixel

  - มี Optical Drive แบบ DVD-RW 8x Super Multi หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย

  - มีหน่วยควบคุมการแสดงผลทางจอภาพ แบบ Integrated Intel HD Graphics หรือดีกว่า

  - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CASE) เป็นแบบ SFF หรือ Tower

  - มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า  240 วัตต์   สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

  - มีระบบเสียงสนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน พร้อมลำโพงชนิดติดตั้งภายนอกคุณภาพดี

  - มีเมาส์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 1 หน่วย เป็นแบบ Scrolling Optical Mouse พร้อมแผ่นรองเมาส์

  - มีแป้นพิมพ์แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร

  - เครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, แป้นพิมพ์ , เมาส์  เป็นยี่ห้อเดียวกันโดยมีการแสดงสัญลักษณ์ ของบริษัทผู้ผลิตแบบถาวร

  - ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งโปรแกรม และตั้งค่าใช้งานบนเครื่อง ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

  - มีคู่มือการใช้งาน และ Driver เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

  - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 professional 64 bit หรือดีกว่า โดยมีสิทธิการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาพร้อมกับตัวเครื่อง (OEM) และสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ โดยการ down grade จาก Windows 8 professional 64 bit เป็น Windows 7 professional 64 bit

  - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series และ FCC และ UL หรือ ETL หรือ IEC หรือ CSA และ ENERGY STAR  เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันหลังการขาย (อะไหล่และค่าแรง) โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี   ณ สถานที่ติดตั้ง

  - เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้ download Driver, คู่มือ และ Bios เป็นอย่างน้อย ผ่านทาง Internet โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาใน เอกสารเสนอราคานี้ด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมามีศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา หรือเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงช่วงต่อจากเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000  อย่างน้อย 10 แห่ง

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เสนอมาพร้อมด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในยี่ห้อ รุ่น คุณลักษณะที่เสนอราคา เพื่อให้ทราบว่า  ได้เสนอยี่ห้อใด รุ่นใด คุณลักษณะใด ในแคตตาล๊อกด้วย

---------------------------------------------------------------------

(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง                             ราคาประมาณ       30,000 – 35,000   บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.1   	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel® 4th Generation Core i7 – 4770 หรือดีกว่า  ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.40 GHz และมี Cache Memory ขนาดอย่างน้อย 8 MB

  - มี Chipset เป็นแบบ  Intel® Q85 Express เทียบเท่าหรือดีกว่า

  - มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนจากโรงงาน

  - มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR3 PC3-12800 / 1600MHz หรือดีกว่า   ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  และสามารถขยายได้รวมสูงสุด 16 GB หรือดีกว่า

  - มี Hard Disk แบบ SATA III หรือดีกว่า ขนาดความจุอย่างน้อย 1 TB ความเร็วรอบ   อย่างน้อย 7,200 รอบต่อนาที

  - มี Expansion Slots แบบ PCI Express x16 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slots เป็นแบบ PCI Express x1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slot

  - มี Port สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ USB Port จำนวนไม่น้อยกว่า 10  Ports (เป็น USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 Ports) , VGA , Display Port , PS/2 , Serial Port, Microphone-in, Speakers/line-out  และ Headphone  จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า  1 Port

  - ส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1000 Mbps

  - มีจอภาพสี (Color Monitor) ชนิด LCD Wide Screen ขนาดอย่างน้อย 19 นิ้ว  จำนวน  1 หน่วย โดยไม่มี Dead Pixel

  - มี Optical Drive แบบ DVD-RW 8x Super Multi หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย

  - มีหน่วยควบคุมการแสดงผลทางจอภาพ แบบ Integrated Intel HD Graphics หรือดีกว่า

  - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CASE) เป็นแบบ SFF หรือ Tower

  - มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า  240 วัตต์   สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

  - มีระบบเสียงสนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน พร้อมลำโพงชนิดติดตั้งภายนอกคุณภาพดี

  - มีเมาส์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 1 หน่วย เป็นแบบ Scrolling Optical Mouse พร้อมแผ่นรองเมาส์

  - มีแป้นพิมพ์แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร

  - เครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, แป้นพิมพ์ , เมาส์  เป็นยี่ห้อเดียวกันโดยมีการแสดงสัญลักษณ์ ของบริษัทผู้ผลิตแบบถาวร

  - ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งโปรแกรม และตั้งค่าใช้งานบนเครื่อง ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

  - มีคู่มือการใช้งาน และ Driver เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

  - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 professional 64 bit หรือดีกว่า โดยมีสิทธิการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาพร้อมกับตัวเครื่อง (OEM) และสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ โดยการ down grade จาก Windows 8 professional 64 bit เป็น Windows 7 professional 64 bit

  - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series และ FCC และ UL หรือ ETL หรือ IEC หรือ CSA และ ENERGY STAR  เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันหลังการขาย (อะไหล่และค่าแรง) โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี   ณ สถานที่ติดตั้ง

  - เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้ download Driver, คู่มือ และ Bios เป็นอย่างน้อย ผ่านทาง Internet โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาใน เอกสารเสนอราคานี้ด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมามีศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา หรือเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงช่วงต่อจากเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000  อย่างน้อย 10 แห่ง

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เสนอมาพร้อมด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในยี่ห้อ รุ่น คุณลักษณะที่เสนอราคา เพื่อให้ทราบว่า  ได้เสนอยี่ห้อใด รุ่นใด คุณลักษณะใด ในแคตตาล๊อกด้วย

-------------------------------------------------

หมายเหตุ

# ใช้สำหรับงานที่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความเร็วในการประมวลผล เช่น งานที่เกี่ยวของกับระบบ Multimedia หรืองานที่ต้องใช้โปรแกรมมากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาพร้อมกัน เป็นต้น  ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้งานเครื่องประมวลผลระดับสูง เก็บข้อมูลและนำเสนอผลงานระหว่างปี กับหน่วยงานต้นสังกัดและส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

---------------------------------------------------

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)                             ราคาประมาณ    25,000 – 35,000   บาท

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ  2  แกน  แบบ 4th Generation Intel Core i5  ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5GHz หรือดีกว่า

- มีจอภาพแสดงผลเป็นแบบ High Definition LED-Backlit  ขนาด 14  นิ้ว มีพื้นผิวจอเป็นแบบ Anti-Glare รองรับการแสดงผล 1366 x 768 จุด  และมีกล้อง Webcam แบบ HD ชนิด 720p พร้อมระบบไมโครโฟน ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลแยกจากหน่วยความจำหลักไม่ต่ำกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR3 1066 MHz หรือดีกว่า ขนาด 8 GB หรือดีกว่า สามารถเพิ่มขนาดได้รวมไม่น้อยกว่า 16 GB

- มีหน่วยเก็บข้อมูลถาวร (Hard Disk) มีความจุไม่น้อยกว่า  1 TB แบบ SATA หรือดีกว่า

- มีเครื่องอ่าน-เขียนแผ่นข้อมูลชนิด DVD-RW ติดตั้งภายในตัวเครื่อง

- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps

- มี Wireless LAN ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n ซึ่งสนับสนุนการทำงานแบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้งภายในตัวเครื่อง และมี Bluetooth v4.0  ตั้งอยู่ในตัวเครื่อง

- มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB   ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง

- มีช่องสำหรับเชื่อมกับจอภาพ (VGA Port) และ HDMI  port อย่างละ 1 ช่อง

- มีระบบเสียง  พร้อมลำโพง ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง

- มี Pointing Device แบบ TouchPad

- ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับสำนักงาน โดยมีนํ้าหนักตัวเครื่องไม่เกิน 2.3 กิโลกรัม

- มีแป้นพิมพ์เป็นแบบ Spill-Resistant ป้องกันความเสียหายจากน้ำหก มีอักษรภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์แบบถาวร

- มี Mouse และ แผ่นรองเมาส์

- แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-Lon ขนาดไม่น้อยกว่า 6 cell

- มี External AC Adapter ขนาดไม่น้อยกว่า 90 Watts มาพร้อมกับเครื่อง

- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT GOLD และ Energy Star

- มีการรับประกัน   ไม่น้อยกว่า  3  ปี  จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเว้น   แบตเตอรี่  รับประกัน  ไม่น้อยกว่า 1  ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริการ หรือญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศยุโรป มีการจดทะเบียนการค้าและมีสำนักงานใหญ่ (Original Head Office) อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนโรงงานผลิตอาจตั้งอยู่นอกกลุ่มประเทศดังกล่าวได้

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  โดยระบุชื่อหน่วยงานและเลขที่เอกสารอย่างชัดเจน

-------------------------------------------------

หมายเหตุ

# สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลางาน ทั้งนี้จะต้องมีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม อาทิ เป็นผู้บันทึกข้อมูลทั้งวัน หรืองานตรวจสอบ งานวางแผน หรือเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีให้ เช่น งานวิเคราะห์ระบบเครือข่าย งานพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องเก็บผลงานจากการใช้เครื่องดังกล่าว เขียนรายงานเป็นระยะประมาณ 6 เดือน/ครั้ง และนำเสนอผลงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

-----------------------------------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ  (ราคารวม VAT 7%)

1.  เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1000 VA   			ราคาประมาณ    2,500 – 3,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

# เครื่องสำรองไฟชนิด Line Interactive with Stabilizer

  - สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA / 400 Watt

  - ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ

  - สามารถสำรองกระแสไฟฟ้า (Back up Time) ได้ไม่ต่ำกว่า 10-20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)

  - มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและสัญญาณรบกวน / ในสายโทรศัพท์

  - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac+/-25% (165-275 Vac)

  - แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac+-5%

(โหมดจ่ายไฟสำรอง)

  - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน

  - ตัวเครื่อง UPS ผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว

  - ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004  และ มอก. 1291-2545

  - รับประกันคุณภาพ 2 ปี  และ ฟรี! ค่าแรง อะไหล่ทุกชิ้นส่วน และแบตเตอรี่

3.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector       แบบที่ 1	                                         ราคาประมาณ    48,,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด  LCD (Liquid Crystal  Display) 0.63”  p-Si TFT LCD panel x 3 with MLA

- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์   TRUE  XGA (1024  x 768)

- สามารถรองรับสัญญาณ VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,SXGA ,SXGA+ ,UXGA ได้

- ให้ความสว่างในการฉายภาพ  3100  ANSI Lumens

- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 3 Input แบ่งเป็น  D-Sub Mini 15pin จำนวน 2 Input HDMI จำนวน 1 Input    และ มีช่องต่อ   ( Monitor Output ) D-Sub Mini 15pin จำนวน 1 Output พร้อม สัญญาณ  VDO 1 Input,  S-VDO 1 Input  , RJ-45  1 Input และ USB Type A และ B อย่างละ 1 Input

- สามารถส่งสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และ สั่งความคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ผ่านสาย USB และ RJ-45 ได้

- มีช่องสัญญาณเสียงเข้า Stereo Mini Jack 2 Input, RCA Pin 2 Input และสัญญาณเสียงออก Stereo Mini Jack 1 Output

- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด   25 – 300  นิ้ว  ที่ระยะฉาย 0.65 – 13.78 เมตร   Zoom Ratio 1 : 1.7

- หลอดไฟ มีอายุการใช้งานปกติยาวนานถึง  5,000  ชั่วโมงและสามารถปรับการทำงานของหลอดไฟให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน  “Eco-modeทำให้อายุการใช้งานของหลอดเพิ่มขึ้นเป็น   10,000  ชั่วโมง” โดยปรับได้ง่ายด้วยปุ่มที่รีโมทคอนโทรลไม่ต้องเข้าค้นหาในเมนู (lamp mode)

- สามารถฉายภาพได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) ( Wireless LAN เป็นอุปกรณ์เสริม)และ สามารถส่งสัญญาณภาพ และควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ ด้วยระบบ Wired LAN Function

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast  Ratio)  3000 : 1

- สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อัตโนมัติ + / - 30  องศา ด้วยระบบ Automatic Vertical Keystone.

- สามารถรองรับความถี่  Horizontal 15 to100 KHz.  และ Vertical    50 to 120  Hz.

- มีระบบ Wall Colour Correction สามารถปรับโทนสีของภาพได้ถึง 9 รูปแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถฉายภาพเข้าฉากรับภาพปกติ

- ระบบ DICOM SIM สามารถฉายภาพลักษณะของ ภาพฟิล์มเอกซเรย์ได้คมชัด

- ช่อง USB สามารถอ่านข้อมูลจาก  USB Memory เพื่อใช้ในการ Present ได้

- มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย

- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 16 ชั่วโมง

- สามารถฉายภาพเข้า Whiteboard ได้โดยลดแสงสะท้อนลง (Whiteboard Mode )

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านสาย VGA ได้ (Virtual Remote)

- มีลำโพงติดตั้งในตัวเครื่อง  ขนาด  10 Watt

- น้ำหนัก 2.9. Kg.

- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- มีสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

-------------------------------------------------

4.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector       แบบที่ 2	                                         ราคาประมาณ    63,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด  LCD (Liquid Crystal  Display) 0.63”  p-Si TFT LCD panel x 3 with MLA

- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์   TRUE  XGA (1024  x 768)

- สามารถรองรับสัญญาณ VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,SXGA ,SXGA+ ,UXGA ได้

- ให้ความสว่างในการฉายภาพ  3600  ANSI Lumens

- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 3 Input แบ่งเป็น  D-Sub Mini 15pin จำนวน 2 Input HDMI จำนวน 1 Input    และ มีช่องต่อ   ( Monitor Output ) D-Sub Mini 15pin จำนวน 1 Output พร้อม สัญญาณ  VDO 1 Input,  S-VDO 1 Input  , RJ-45  1 Input และ USB Type A และ B อย่างละ 1 Input

- สามารถส่งสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และ สั่งความคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ผ่านสาย USB และ RJ-45 ได้

- มีช่องสัญญาณเสียงเข้า Stereo Mini Jack 2 Input, RCA Pin 2 Input และสัญญาณเสียงออก Stereo Mini Jack 1 Output

- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด   25 – 300  นิ้ว  ที่ระยะฉาย 0.65 – 13.78 เมตร   Zoom Ratio 1 : 1.7

- หลอดไฟ มีอายุการใช้งานปกติยาวนานถึง  4,000  ชั่วโมงและสามารถปรับการทำงานของหลอดไฟให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน  “Eco-modeทำให้อายุการใช้งานของหลอดเพิ่มขึ้นเป็น   8,000  ชั่วโมง” โดยปรับได้ง่ายด้วยปุ่มที่รีโมทคอนโทรลไม่ต้องเข้าค้นหาในเมนู (lamp mode)

- สามารถฉายภาพได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) ( Wireless LAN เป็นอุปกรณ์เสริม)และ สามารถส่งสัญญาณภาพ และควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ ด้วยระบบ Wired LAN Function

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast  Ratio)  3000 : 1

- สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อัตโนมัติ + / - 30  องศา ด้วยระบบ Automatic Vertical Keystone.

- สามารถรองรับความถี่  Horizontal 15 to100 KHz.  และ Vertical    50 to 120  Hz.

- มีระบบ Wall Colour Correction สามารถปรับโทนสีของภาพได้ถึง 9 รูปแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถฉายภาพเข้าฉากรับภาพ

- ระบบ DICOM SIM สามารถฉายภาพลักษณะของ ภาพฟิล์มเอกซเรย์ได้คมชัด

- ช่อง USB สามารถอ่านข้อมูลจาก  USB Memory เพื่อใช้ในการ Present ได้

- มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย

- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 16 ชั่วโมง

- สามารถฉายภาพเข้า Whiteboard ได้โดยลดแสงสะท้อนลง (Whiteboard Mode )

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านสาย VGA ได้ (Virtual Remote)

- มีลำโพงติดตั้งในตัวเครื่อง  ขนาด  10 Watt

- น้ำหนัก 2.99 Kg.

- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- มีสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

-------------------------------------------

5.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector       แบบที่ 3	                                         ราคาประมาณ    90,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด  LCD (Liquid Crystal  Display) 0.63”  p-Si TFT LCD panel x 3 with MLA

- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์   TRUE  XGA (1024  x 768)

- สามารถรองรับสัญญาณ VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,SXGA ,SXGA+ ,UXGA With Advanced AccuBlend

- ให้ความสว่างในการฉายภาพ  4200  ANSI Lumens

- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 3 Input แบ่งเป็น  D-Sub Mini 15pin จำนวน 2 Input HDMI จำนวน 1 Input    และ มีช่องต่อ   ( Monitor Output ) D-Sub Mini 15pin จำนวน 1 Output พร้อม สัญญาณ  VDO 1 Input,  S-VDO 1 Input  , RJ-45  1 Input และ USB Type A และ B อย่างละ 1 Input

- สามารถส่งสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และ สั่งความคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ผ่านสาย USB และ RJ-45 ได้

- มีช่องสัญญาณเสียงเข้า Stereo Mini Jack 2 Input, RCA Pin 2 Input และสัญญาณเสียงออก Stereo Mini Jack       1 Output

- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด   25 – 300  นิ้ว  ที่ระยะฉาย 0.64 – 13.77 เมตร   Zoom Ratio 1 : 1.7

- สามารถฉายภาพเข้าจอที่มีลักษณะโค้ง  ได้โดยภาพไม่ผิดเพี้ยนได้ด้วยระบบ  Geometric Correction Function

- หลอดไฟ มีอายุการใช้งานปกติยาวนานถึง  3,000  ชั่วโมงและสามารถปรับการทำงานของหลอดไฟให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน  “Eco-modeทำให้อายุการใช้งานของหลอดเพิ่มขึ้นเป็น   3,500  ชั่วโมง” โดยปรับได้ง่ายด้วยปุ่มที่รีโมทคอนโทรลไม่ต้องเข้าค้นหาในเมนู (lamp mode)

- สามารถฉายภาพได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) ( Wireless LAN เป็นอุปกรณ์เสริม)และ สามารถส่งสัญญาณภาพ และควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ ด้วยระบบ Wired LAN Function

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast  Ratio)  2000 : 1

- สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อัตโนมัติ + / - 30  องศา ด้วยระบบ Automatic Vertical Keystone.

- สามารถรองรับความถี่  Horizontal 15 to100 KHz.  และ Vertical    50 to 120  Hz.

- มีระบบ Wall Colour Correction สามารถปรับโทนสีของภาพได้ถึง 9 รูปแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถฉายภาพเข้าฉากรับภาพ

- ระบบ DICOM SIM สามารถฉายภาพลักษณะของ ภาพฟิล์มเอกซเรย์ได้คมชัด

- ช่อง USB สามารถอ่านข้อมูลจาก  USB Memory เพื่อใช้ในการ Present ได้

- มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย

- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 16 ชั่วโมง

- สามารถฉายภาพเข้า Whiteboard ได้โดยลดแสงสะท้อนลง (Whiteboard Mode )

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านสาย VGA ได้ (Virtual Remote)

- มีลำโพงติดตั้งในตัวเครื่อง  ขนาด  10 Watt

- น้ำหนัก 3.6 Kg.

- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- มีสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

-------------------------------------------------------------

6.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector       แบบที่ 4	                                         ราคาประมาณ    139,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องฉายภาพชนิด  LCD (Liquid Crystal  Display) 0.63 นิ้ว

- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์   TRUE  XGA (1024  x 768)

- สามารถรองรับสัญญาณ VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,SXGA ,SXGA+ ,WUXGA

- ให้ความสว่างในการฉายภาพ  5000  ANSI Lumens

- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 3 Input แบ่งเป็น  D-Sub Mini 15pin จำนวน 1 Input HDMI จำนวน 2 Input    และ มีช่องต่อ   ( Monitor Output ) D-Sub Mini 15pin จำนวน 1 Output พร้อมสัญญาณ  VDO 1 Input,  S-VDO 1 Input  , RJ-45  1 Input และ USB Type A และ B อย่างละ 1 Input

- สามารถปรับเลนส์ ขึ้นบน และ ลงล่างได้ด้วย Lens Shift เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

- สามารถส่งสัญญาณภาพ พร้อมเสียงจากคอมพิวเตอร์ และ สั่งความคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ผ่านสาย USB และ RJ-45 ได้

- สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด   30 – 300  นิ้ว  Zoom Ratio 1 : 1.7 X

- หลอดไฟขนาด 270 วัตต์  มีอายุการใช้งานปกติยาวนานถึง  3,500  ชั่วโมงและสามารถปรับการทำงานของหลอดไฟให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน “Eco-mode ทำให้อายุการใช้งานของหลอดเพิ่มขึ้นเป็น 6,000  ชั่วโมง” โดยปรับได้ง่ายด้วยปุ่มที่รีโมทคอนโทรลไม่ต้องเข้าค้นหาในเมนู (lamp mode)

- สามารถฉายภาพได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n)      ( Wireless LAN เป็นอุปกรณ์เสริม)และ สามารถส่งสัญญาณภาพ และควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ ด้วยระบบ Wired LAN Function

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast  Ratio)  4000 : 1

- สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ได้ +/- 30 องศา

- สามารถรองรับความถี่  Horizontal 15 to100 KHz.  และ Vertical    50 to 120  Hz.

- มีระบบ Wall Colour Correction สามารถปรับโทนสีของภาพได้ถึง 9 รูปแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถฉายภาพเข้าฉากรับภาพ

- ระบบ DICOM SIM สามารถฉายภาพลักษณะของ ภาพฟิล์มเอกซเรย์ได้คมชัด

- ช่อง USB สามารถอ่านข้อมูลจาก  USB Memory เพื่อใช้ในการนำเสนอ Power Point  และ MP4 ได้

- มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านสาย VGA ได้ (Virtual Remote)

- มีลำโพงติดตั้งในตัวเครื่อง  ขนาด  16 Watt

- น้ำหนัก 4.1 Kg.

- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี    (หลอดภาพรับประกัน   1 ปี หรือ   1,000 ชั่วโมง)อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- มีสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

---------------------------------------------------

7.  เครื่อง Scanner สำหรับสแกนเอกสารทั่วไป	              	ราคาประมาณ    2,500 – 3,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - คุณภาพงานสแกนด้วย Imaging Technology : CIS

  - สแกนเอกสารขนาด 8.5” x 11.7”  A4

  - ความละเอียดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

  - 48 bit color (bit depth)

  - แสดงภาพหลังจากสแกนภายใน 10 วินาที

  - สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

  - สแกนภาพหรือถ่ายสำเนาด้วยปุ่มคำสั่งบนเครื่อง

  - มีปุ่มสั่งงานพิเศษบนเครื่อง

  - มี Interface แบบ USB 2.0

  - มีระบบ Flatbed

  - รับประกันสินค้า 1 ปี

8.  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น   	                               ราคาประมาณ	21,000   บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- จำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

- ความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- ความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 480 ตัวอักษรต่อวินาที

- ความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 120 ตัวอักษรต่อวินาที

- ความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว

- Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

- พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา

- รองรับ USB Port

- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

- รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี และหัวเข็ม 2 ปี

9.  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว         		                  ราคาประมาณ	25,000   บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- จำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

- ความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

- ความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 480 ตัวอักษรต่อวินาที

- ความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 120 ตัวอักษรต่อวินาที

- ความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว

- Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

- พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา

- สนับสนุน USB Port

- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

- รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี และหัวเข็ม 2 ปี

- เครื่องพิมพ์ Inkjet สำหรับพิมพ์กระดาษ A4                                              ราคาประมาณ    3,000 – 5,500 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำอย่างน้อย  35 แผ่นต่อนาที

  - ความเร็วในการพิมพ์สีอย่างน้อย 35 แผ่นต่อนาที

  - สามารถพิมพ์ภาพถ่ายไร้ขอบขาวขนาด 4”x6” ,A4

  - หน่วยความจำของเครื่อง 128 MB

  - ความละเอียดในการพิมพืภาพ 1200 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

  - มี Interface แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง , Ethernet 10/100 Base-TX , wireless 802.11 b/g/n

  - สามารถพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

  - รองรับภาษการพิมพ์ HP PCL 3 GUI , HP PCL3 Enhanced

  - มีระบบเตือนหมึกหมด

  - รับประกันสินค้า 1 ปี เข้าศูนย์

  - ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอราคาต้องมีศุนย์บริการเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 11 แห่งทั่วประเทศ

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับเอกสารแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

11.  เครื่องพิมพ์ INKJet สำหรับพิมพ์กระดาษ A4 แบบ ALL IN ONE                  ราคาประมาณ  7,000- 10,000บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- มีความละเอียดการพิมพ์ 600 redered dpi Black

- มีการพิมพ์ภาพขาว-ดำ ที่ 32 หน้าต่อนาที

- มีการพิมพ์ภาพสี ที่ 32 หน้าต่อนาที

- มีความละเอียดในสแกนภาพที่ 41200x 600 dpi

- มี Interface แบบ USB 2.0 และ  Network Ethernet เป็นอย่างน้อย

- สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ที่ในตัวเครื่องสำหรับการพิมพ์ร่วมกันได้

- มีช่องเสียบการ์ดแบบ Memory Card Slot

- มีช่องบรรจุกระดาษได้สูงสุด 250 แผ่น หรือดีกว่า

- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

- รับประกันสินค้า 1 ปี เข้าศูนย์

12.  เครื่องพิมพ์ LaserJet สำหรับพิมพ์กระดาษ A4	                                                 ราคาประมาณ    5,000 – 6,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

  - ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 8.5 วินาที แบบ Sleep Mode

  - ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า 18 แผ่นต่อนาที (A4)

  - มีปุ่มยกเลิกการพิมพ์

  - สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

  - มี Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

  - มี Interface แบบ Hi-Speed USB 2.0

  - รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista และ Windows 7 หรือดีกว่า

  - รับประกันสินค้า 3 ปี เข้าศูนย์

13.  เครื่องพิมพ์ LaserJet สำหรับพิมพ์กระดาษ A4	แบบ WiFi            ราคาประมาณ  5,000 – 6,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

## สามารถรองรับขนาดกระดาษแบบ A5, A4, Letter, Legal

## เป็นเครื่องที่มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 18 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)

## เป็นเครื่องที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600x 2 dpi โดยใช้เทคโนโลยีแบบ  FastRes 600, FastRes 1200

## เป็นเครื่องทีมีหน่วยประมวลผลของตัวเครื่องที่มีความเร็ว Processor ไม่น้อยกว่า 266 Mhz

## เป็นเครื่องที่มีหน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 8 Mb

## เป็นเครื่องที่สามารถบรรจุกระดาษมาตรฐาน 1 ถาด ถาดละ 150 แผ่น  จำนวน 1 ถาด และมีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (By Pass) 1 ถาด ถาดละ 10 แผ่น

## เป็นเครื่องที่มีถาดรองรับกระดาษออกได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

## เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 ได้

## เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Wireless 802.11b/g

## เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Server 2003 ได้เป็นอย่างน้อย

## เป็นเครื่องที่รองรับการพิมพ์มาตรฐาน PCL5c, PCL6, PostScript 3 ได้เป็นอย่างน้อย

## ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า  11 แห่งทั่วประเทศ

## ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน FCC/UL

## สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

## รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง

## ผู้เสนอราคาต้องได้รับเอกสารแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

14.  เครื่องพิมพ์ LaserJet สำหรับพิมพ์กระดาษ A4 แบบ Network      ราคาประมาณ  15,000 – 25,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

- สามารถรองรับขนาดกระดาษ A5, A4, letter, legal

- เป็นเครื่องที่มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 33แผ่น/นาที(ขนาด A4)

- เป็นเครื่องที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 1200x1200 dpi  โดยใช้เทคโนโลยีแบบ FastRes 1200; ProRes 1200; Resolution Enhance technology RET

- เป็นเครื่องที่มีหน่วยประมวลผลของตัวเครื่องที่มีความเร็ว Processor ไม่น้อยกว่า 800 Mhz

- เป็นเครื่องที่มีหน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 128 MB

- เป็นเครื่องที่สามารถบรรจจุกระดาษจำนวน 300 แผ่น

- เป็นเครื่องที่มีถาดรองรับกระดาษออกได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- เป็นเครื่องที่รองรับการพิมพ์แบบหน้า-หลัง ได้อัตโนมัติ

- เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ USB2.0 ได้

- เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0; Host USB;10/100/1000 Gigabit Networking  ได้  เป็นอย่างน้อย

- เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/Win 7/Server2003 ได้เป็นอย่างน้อย

- เป็นเครื่องที่รองรับการพิมพ์มาตรฐาน HP PCL 5e, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation ได้เป็น        อย่างน้อย

- ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า 11 แห่งทั่วประเทศ

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน FCC/UL

- รับประกันผลิตภัณฑ์ 3 ปี ยกเครื่องเข้าศูนย์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

- ผู้เสนอต้องได้รับเอกสารแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

15.  เครื่องพิมพ์ LaserJet  สำหรับพิมพ์กระดาษ A3 และ A4 	                   ราคาประมาณ    50,000 – 60,000 บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำ

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi

- ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า  35 แผ่นต่อนาที (Letter, A4)

- ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า  20 แผ่นต่อนาที ( A3)

- สามารถรองรับภาษาได้ไม่น้อยกว่า PCL6, PCL5e, ESC

- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 550 แผ่น

- มีหน่วยความจำขนาด 64 MB และขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 576 GB

- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

- มี Interface แบบ   USB 2.0 และ Ethernet 10/100 Base TX และ Parallel เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้กับกระดาษขนาด A3, A4, Letter, Legal และ Executive

- สามารถทำงานกับระบบปฏิบัติการ Window 2000/XP/Vista /Server 2008 /Linux และ MAC ได้เป็นอย่างน้อย

- รับประกันการซ่อมไม้น้อยกว่า 3 ปี แบบ Onsite Service รวมค่าแรงค่าอะไหล่

- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 Series

- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงในประเทศ ซึ่งเป็นของบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละศูนย์บริการได้รับมาตรฐาน       ISO 14001

16.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี สำหรับพิมพ์กระดาษ A4  แบบที่ 1	                ราคาประมาณ     15,000  -  35,000  บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

- สามารถรองรับขนาดกระดาษ A5, A4, letter, legal

- เป็นเครื่องที่มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 21 แผ่น/นาที

- เป็นเครื่องที่มีความเร็วในการพิมพ์ขาวสีไม่น้อยกว่า 21 แผ่น/นาที

- เป็นเครื่องที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 600 x 600 dpi

- เป็นเครื่องที่มีหน่วยประมวลผลของตัวเครื่องที่มีความเร็ว Processor ไม่น้อยกว่า 600 Mhz

- เป็นเครื่องที่มีหน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 128 MB ขยายสูงสุด 384 MB

- เป็นเครื่องที่สามารถบรรจุกระดาษมาตรฐาน 1  ถาด  ถาดละ 250 แผ่น จำนวน 1 ถาด 
   และมีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (By pass) 1 ถาด ถาดละ 50 แผ่น

- เป็นเครื่องที่มีถาดรองรับกระดาษออกได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- เป็นเครื่องมือที่รองรับการพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex)

- เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ USB2.0 ได้

- เป็นเครื่องที่รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ Network 10/100

- เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Server2003 ได้เป็นอย่างน้อย

- เป็นเครื่องที่รองรับการพิมพ์มาตรฐาน HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation

- เป็นเครื่องที่สามารถรองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 40,000 แผ่น/เดือน

-ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า 11 แห่งทั่วประเทศ

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน FCC/UL

- รับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี  On-Site (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

- ผู้เสนอต้องได้รับเอกสารแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

------------------------------------------------------------------

17.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี สำหรับพิมพ์กระดาษ A4  แบบที่ 2	                ราคาประมาณ     35,000  -  47,000  บาท

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-  เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

-  สามารถรองรับขนาดกระดาษ A5, A4, letter, legal

-  มีความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก (First page out) ไม่มากกว่า 11 วินาที

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 32 แผ่น/นาที

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวสีไม่น้อยกว่า 32 แผ่น/นาที

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) ขาว-ดำ และสี ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

-  มีหน่วยประมวลผลของตัวเครื่องที่มีความเร็ว Processor ไม่น้อยกว่า 800 Mhz

-  มีหน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 1 GB (1024 MB)

-  มีถาดรองรับกระดาษออก (Paper Handling output) ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถรองรับการพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex Printing)

- สามารถรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ Hi-Speed USB2.0 Port, Gigabit Ethternet 10/100/1000T Network ports ได้

-  สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows  XP (SP2 or Higher) Windows 7/Windows 8/Windows Vista

/Server 2008 ได้เป็นอย่างน้อย

- เป็นเครื่องที่สามารถรองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 75,000 แผ่น/เดือน

- รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  On-Site (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

- ผู้เสนอต้องได้รับเอกสารแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ   ราคาไม่เกินจากที่กำหนด แต่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่า สามารถจัดซื้อได้