| ถังเก็บน้ำมันบริษัทไทยออยล์ระเบิด : ชลบุรี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เหตุเกิด วันที่ 2 ธันวาคม 2542 (เวลา 23.30 น.) - 4 ธันวาคม 2542 (เวลา 10.45 น.) สถานที่ คลังน้ำมันของโรงกลั่นไทยออยล์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลักษณะเหตุ เกิดเพลิงลุกไหม้และระเบิดขึ้นที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินหมายเลข 3003 ซึ่งมีความจุทั้งสิ้น 3 ล้านลิตร แต่มีน้ำมันบรรจุเพียง 1.5 ล้านลิตร และต่อมาได้ลุกลามไปยังถังเก็บน้ำมันข้างเคียงอีก 3 ถัง คือ T-3004 , T-3005 และ T-3006 ทำให้น้ำมันเสียหายทั้งสิ้น 24.5 ล้านลิตร ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่หมุนวาล์วน้ำมัน ทำให้น้ำมันล้นถังออกมา แล้วมีไอน้ำมันกระจายเหมือนหมอก และสันนิษฐานว่าเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดมีเพลิงไหม้ อาจมา จากไอความร้อนของรถยนต์ที่เจ้าหน้าที่ขับไปดูเหตุ กระทบกับไอน้ำมัน จนเกิดปฏิกิริยาเป็นเปลว ไฟพุ่งไปตามน้ำมันที่ไหลออกมาจากถังทำให้ถังน้ำมันระเบิดขึ้น บริเวณเพลิงไหม้ทั้งหมดกินพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดของโรงกลั่นมีประมาณ 1,500 ไร่ เพลิงไหม้อยู่ในวง จำกัด ฉีดโฟมหล่อเลี้ยงถังน้ำมันไม่ให้ลุกลามไปยังถังที่เหลืออีก 5 ถัง และในจำนวนนั้นมีถัง น้ำมันเปล่า ส่วนอีก 4 ถัง ได้สูบน้ำมันออกไปเก็บในที่ปลอดภัย ใช้เวลาในการดับเพลิงรวมทั้งสิ้น ถึง 48 ชั่วโมง ความเสียหาย ผู้เสียชีวิต 7 ราย , บาดเจ็บ 18 ราย (สาหัส 4 ราย , เล็กน้อย 14 ราย) พื้นที่และประชาชน : ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ได้รับความเสียหายมากใน 4 หมู่บ้าน - หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวอุดม จำนวน 968 ครอบครัว 2,940 คน - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเทครัว จำนวน 883 ครอบครัว 1,270 คน - หมู่ที่ 3 บ้านแหลมฉบัง จำนวน 580 ครอบครัว 1,725 คน - หมู่ที่ 4 บ้านปากทางอ่าว จำนวน 1,502 ครอบครัว 3,388 คน สถานบริการได้รับความเสียหาย : โรงพยาบาลอ่าวอุดมตึกสิรินธร ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด บริษัทไทยออยล์ : ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 850 ล้านบาท ได้แก่ - น้ำมันเบนซินถูกเผาผลาญไป จำนวน 24.5 ล้านลิตร - ถังบรรจุน้ำมันเสียหายจำนวน 4 ถัง - สำนักงาน รถยนต์ รถดับเพลิง การช่วยเหลือ 1). การให้บริการรักษาพยาบาล - การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ระดมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ เอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง,โรงพยาบาลอ่าวอุดม,โรงพยาบาล สัตหีบกิโลเมตรที่ 10,โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการรักษาผู้ป่วย ณ บริเวณจุดอพยพประชาชน ที่สำนักงานเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง มีผู้มารับบริการ ทั้งหมด 209 ราย และให้บริการสุขศึกษาทั้งหมด 5,000 ราย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 3 สนับสนุนกรองฝุ่น จำนวน 10,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับ ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน และดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พบว่าคุณภาพอากาศไปที่ ชุมชนบ้านทุ่งและวัดแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในระดับดี ไม่เกินมาตรฐาน - คำแนะนำเตือนประชาชน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เตือนเรื่องการสูดดมควันและกลิ่นไอของน้ำมัน อาจทำให้เกิดการ ระคายเคืองเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก 2). อพยพเด็ก ผู้สูงอายุและประชาชน เทศบาลแหลมฉบังได้อพยพเด็กผู้สูงอาย ุ และประชาชนในเขตชุมชนบ้านทุ่ง และชุมชนบ้านแหลม ฉบัง ไปที่สำนักงานแหลมฉบัง และวัดต้นม่วงประมาณ 500 คน 3). การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในขั้นต้น บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นให้รายละ 50,000 บาท และผู้เสียชีวิต 200,000 บาท |  |  |  |
| ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บ |  | ภาพเหตุการณ์ถังเก็บน้ำมันบริษัทไทยออยล์ระเบิด ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 2-4 ธันวาคม 2542 |  |